58mm微型打印机安装使用说明

一,驱动安装

1、安装NuvPos58Driver/NUVPOS58_X86.exe 或NUVPOS58_X64.exe

2、在控制面板中添加打印机

选择port 为USB。

入上图选择NUVPRINTER。

二，打印测试

1、

控制面板->设备和打印机

->右键刚添加的那个打印机

->打印机属性

设置纸张大小.

打印测试页 Print Test Page

2、打印word文档

需要设置一下页面大小，使用58x210 或者58x297，可能还需要设置一下边缘 Margins，值要改小一些。